ZMĚNA Č.1 územního plánu obce MORAVIČANY

návrh zadání

návrh zadání zpracovaný v souladu s § 11 a s přílohou č. 6 vyhlášky č. 500/2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti upravený podle výsledku projednání

Obsah:

a) Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů

b) Požadavky na řešení změny č.1 vyplývající z průzkumů a rozborů – ÚAP

c) Požadavky na rozvoj území obce

d) Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou koncepci a koncepci uspořádání krajiny)

e) Požadavky na řešení veřejné infrastruktury

f) Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území

g) Požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace

h) Další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů

i) Požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území

j) Požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby

k) Požadavky na vymezení ploch a koridorů ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití územní studií

l) Požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem

m) Požadavky na vyhodnocení vlivů změny č.1 územního plánu na udržitelný rozvoj území

n) Požadavek na zpracování konceptu, včetně požadavků na zpracování variant

o) Požadavky na uspořádání obsahu návrhu změny č.1 územního plánu a na uspořádání obsahu  odůvodnění změny č.1 včetně počtu vyhotovení

- Příloha č. 1:

Seznam požadavků na změnu č.1 dle usnesení Zastupitelstva obce Moravičany ze dne 24.4.2008 a 26.2.2009.

a)   Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů

1.	V Politice územního rozvoje ČR (PÚR ČR) je spádová oblast obce s rozšířenou působností Mohelnice – do které Moravičany patří – jmenována jako součást Rozvojové osy OS 9 Hradec Králové / Pardubice – Olomouc.

Pro rozvojovou osu OS 9 jsou v PÚR ČR stanoveny úkoly pro územní plánování – mezi jinými – řešit územní souvislosti upřesněného koridoru R 35 – který zasahuje do obce mimoúrovňovou křižovatkou.

2.	Respektovat Zásady územního rozvoje (ZÚR) Olomouckého kraje vydané opatřením obecné povahy Krajského úřadu v Olomouci v r. 2008. Ze Zásad územního rozvoje pro Moravičany vyplývá:

- Obec Moravičany patří do rozvojové osy OS 9, jejíž územní upřesnění je v ZÚR provedeno.

Část k.ú. Moravičany patří do specifické oblasti  ST 1. Pro toto území je uloženo zpracovat územní studii, která stanoví konečný rozsah a využití těžbou dotčených ploch.

Do doby zpracování studie se nepřipouští povolovat změny, které by podstatně ztížily využití území, negativně ovlivňovaly ochranu přírodních a kulturních hodnot, prostředí pro bydlení obyvatel dotčených obcí a negativně ovlivnily krajinný ráz a vodní režim v krajině.

Do specifické oblasti ST 1 zasahuje lok. 1/2 – záměr na travnaté plážě, a lok.1/3 – naučná stezka.

- Hájit koridor pro realizaci vodní cesty D-O-L v celkové šířce 200 m = 100 m od osy. V něm nesmí být využití území měněno způsobem, který by znemožnil nebo podstatně ztížil budoucí využití.

V hájeném koridoru leží částečně lok. 1/1 – požadavek na zřízení zahradnictví.

- Hájit koridor pro trasu navrženého, regionálně významného vodovodu – propojujícího skupinový vodovod Mohelnice se skupinovým vodovodem Litovel. V koridoru – 200 m od osy stavby – lze dle ZÚR umístit vodovod v poloze, která nejlépe vyhovuje místním podmínkám. V platném ÚPN obce je navržená trasa vodovodu zakreslena. V souvislosti s požadavkem v lok.1/4a – bydlení je možno provést drobnou korekci trasy.

- Hájit územní rezervu pro vodovodní přivaděč Hanušovice – Moravičany – koridor v rozsahu 200 m od osy stavby. Nutno upřesnit ve změně územního plánu. V souvislosti s požadavky na změny v území v lok.1/1 – zahradnictví, 1/4a,b,c – bydlení a 1/8 – rybník, bude navrženo řešení, které umožní změny v území i vedení trasy vodovodu ve vymezením koridoru dle ZÚR.

- Vymezit nadregionální biocentrum (NRBC) ÚSES Vrapač – Doubrava – respektovat vymezení dle ZÚR s přípustnou odchylkou 100 m.

V rámci změny č.3 bude upraven zákres NRBC.

Budou prověřeny návaznosti zapracovaných změn územního plánu na územně plánovací dokumentaci sousedních obcí – především dopravní a technická infrastruktura, ÚSES.

b)   Požadavky na řešení změny č.1 vyplývající z průzkumů a rozborů - ÚAP

1. 	Při zpracování doplňujících průzkumů a rozborů ke změně č.1 územního plánu obce Moravičany byly zjištěny a prověřeny limity využití území vyplývající z právních předpisů, správních rozhodnutí, z řešení územního plánu obce Moravičany, z platných Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje, z územně analytických podkladů spádového obvodu obce s rozšířenou působností Mohelnice (viz Problémový výkres).

Následující limity a omezení ve využití území jsou součástí ÚPN obce, budou nadále respektovány, nemění se.

- Záplavové území řeky Moravy

- Záplavové území Třebůvky

- Dobývací prostory – DP Moravičany a DP Mohelnice stanovené pro těžbu štěrkopísku

- Chráněná krajinná oblast Litovelské Pomoraví

- Nemovité kulturní památky

Moravičany:

- areál kostela sv. Jiří vč. brány a obvodové zdi, kaple s hrobkou, budovou fary a školy

- kaplička u staré cesty do Kostic

- sloup p. Marie na návsi

- sousoší p. Marie, sv. Floriana a s. Jana Nepomuckého na návsi

- hradiště a pohřebiště v místě areálu sv. Jiří

- smírčí kříž u kaple sv. Floriána – vstup na náves od Mohelnice.

Doubravice:

- kovárna s podloubím u vstupu na náves

- socha sv. Jana Nepomuckého na křižovatce cest z Doubravice do Palonína a do Římice

- smírčí kříž poblíž sochy sv. Jana Nepomuckého.

Mitrovice:

  - socha sv. Jana Křtitele ve středu sídla.

- Chráněná oblast přirozené akumulace vod kvarter řeky Moravy

- Ochranná pásma vodních zdrojů, vrtů ČHMÚ

- Ochranná pásma silnic a železnice

- Ochranná pásma vzdušných vedení elektřiny – 22 kV

- Ochranné pásmo farmy živočišné výroby v Doubravici (nevyhlášené, orientačně stanovené)

2.	Budou doplněny zjištěné chybějící limity a omezení ve využití území nebo provedeny změny limitů a omezení ve využití území, ke kterým došlo od doby schválení územního plánu obce:

- úprava ve vymezení přírodní rezervace Moravičanské jezero

- úprava vymezení přírodní rezervace Kačení louka

- vymezení přírodní památky Za mlýnem

- zákres výhradního ložiska štěrkopísku v prostoru Moravičanského jezera

- doplnění území soustavy NATURA 2000 - Ptačí oblast CZ 0711018 Litovelské Pomoraví a Evropsky významná lokalita CZ 0714073 – Litovelské Pomoraví

- úprava ochranného pásma pohřebiště – 100 m

- úprava ochranného pásma ČOV – dle projektu

- úprava ochranného pásma objektů živočišné výroby v Moravičanech – nevyhlášené, vypočtené

- Hájený koridor regionálně významného vodovodu – VPS V1 dle ZÚR

- Hájený koridor územní rezervy pro vodovodní přivaděč Hanušovice – Moravičany

- Hájený koridor pro vodní cestu – kanál D-O-L

- úprava vymezení nadregionálního biocentra Vrapač – Doubrava dle ZÚR.

3.	Budou respektována vydaná územní rozhodnutí, územní souhlasy nebo zahájená územní řízení na stavby:

  - kanalizace Moravičany – Doubravice – Mitrovice včetně čistírny odpadních vod

  - protipovodňová opatření, úpravy toků v k.ú.Moravičany a k.ú.Doubravice

  - rodinné domy v sídlech řešeného území

c)   Požadavky na rozvoj území obce

1.	Zpracováním nových rozvojových ploch pro bydlení – zastavitelných ploch v lok. 1/4a, 1/4b – budou nahrazeny zastavitelné plochy v lokalitě Farské pole vymezené v platném územním plánu, které zůstávají nadále dlouhodobě nedostupné včetně územní rezervy.

Pro odhadovaný růst počtu obyvatel obce - na cca 1320 v příštích 10-15 letech, pro náhradu za odpad bytového fondu a v důsledku snižování velikosti cenzové domácnosti, bude třeba zajistit plochy pro cca 60-70 bytů. Plochy vymezené v platném územním plánu jsou z tohoto pohledu poddimenzované.

2.	Budou prověřeny a podle možností zapracovány dále uvedené požadavky na změny v území obce. Zákres požadavků je obsažen v Problémovém výkrese, který je přílohou zadání. Přehled požadavků je uveden v příloze č.1 zadání. Při zapracování jednotlivých lokalit změn do územního plánu bude přihlédnuto k problémům zjištěným v doplňujících průzkumech a uvedených v bodě i) zadání.

3.	Rozvojové plochy pro bydlení budou vymezeny v návaznosti na zastavěné a zastavitelné plochy platného ÚPN v lokalitách 1/4a,b,c, 1/7, 1/9, 1/10.

4.	V souvislosti s protipovodňovými opatřeními v prostoru Farské pole bude upravena zastavitelná plocha vymezená v této lokalitě v platném územním plánu. Provedení požadovaných změn v lokalitách 1/6 - rozšíření sportoviště a 1/9 - bydlení bude podmíněno realizací protipovodňových hrází.

5.	Bude prověřena možnost vymezení rozvojové plochy pro výrobu v lokalitě č. 1/11. V souvislosti s tímto záměrem bude vyznačena změna funkce dnes nevyužívané části přilehlého areálu zemědělské farmy na plochu výroby.

6.	Vymezení plochy pro zahradnictví v lokalitě 1/1 bude podmíněno požadavkem vymezení zastavitelné plochy pouze mimo hájený koridor průplavu D-O-L.

d)   Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou koncepci a koncepci uspořádání krajiny)

1.	V blízkosti všech lokalit změny č.1 bude aktualizována hranice zastavěného území.

2.	Bude prověřena možnost vymezení travnatých pláží u Moravičanského jezera v lok. č. 1/2.

3.	Do územního plánu budou zapracována po dohodě s obcí vybraná společná zařízení z Komplexních pozemkových úprav zpracovaných pro k.ú. Moravičany.

e)   Požadavky na řešení veřejné infrastruktury

doprava

1.	Bude navržena možnost dopravní obsluhy v lok. č.1/4b.

2.	Zastavitelné a výhledové plochy v lokalitě Farské, které zůstávají pro rozvoj obytné zóny nedostupné, budou vyznačeny jako územní rezerva.

3.	Bude navržena samostatná cyklostezka podél silnice z Moravičan do Mohelnice – lok. 1/5.

4.	Bude prověřena možnost vymezení naučné stezky kolem Moravičanského jezera – lok. 1/3.

vodní hospodářství

1.	Do územního plánu bude zapracována nová koncepce odvádění a čištění splaškových vod v sídlech Moravičany, Doubravice, Mitrovice – dle dokumentace k územnímu řízení.

2.	Bude zapracován návrh protipovodňových opatření - hrází - dle dokumentací k územnímu řízení a stavebnímu povolení.

3.	Bude prověřena možnost stavby rybníka v lokalitě 1/8.

4.	V rámci hájeného koridoru dle ZÚR bude upravena trasa regionálně významného vodovodu Mohelnice – Litovel, navrženého v platném územním plánu tak, aby byly umožněny změny v lok. 1/4a,b,c a stavba protipovodňových opatření v prostoru Farské pole.

5.	V rámci hájeného koridoru v ZÚR bude upřesněn průběh trasy územní rezervy pro vodovodní přivaděč Hanušovice – Moravičany tak, aby bylo umožněno zapracování změn v lokalitách 1/4a,b,c a 1/8.

energetika a spoje

1.	Změny v koncepci zásobování energiemi nejsou požadovány.

2.	V souvislosti s požadovanými změnymi v území bude posouzena nutnost posílení transformačního výkonu stávajících trafostanic, eventuelně stavba nových.

3.	Požadavek na změnu v lokalitě 1/8 - výstavba rybníka - bude do ÚPN obce zapracován jen v omezeném rozsahu - mimo trasu venkovního vedení VN 22kV.

Nakládání s odpady

Systém likvidace komunálního odpadu se změnou č.1 nemění.

OBČANSKÉ VYBAVENÍ

Změny nejsou požadovány.

f)   Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území

1.	Bude zpracováno vyhodnocení záborů půdního fondu dle příslušných ustanovení zák. č.334/1992 Sb. ve znění zák. č.231/1999 Sb. a vyhlášky č.13/1994 Sb. Zábory lesních pozemků se nepředpokládají nebo budou minimální (pěší naučná stezka).

2.	Při vymezování zastavitelných ploch v blízkosti rybníků, vodních toků, prvků ÚSES se bude dbát na dostatečný odstup od těchto vodních ploch, břehových porostů, ÚSES.

3.	Bude posouzen a vymezen nezbytně nutný odstup požadovaných rozvojových ploch pro výrobu v lokalitě 1/11 v Doubravici od architektonicky i krajinářsky hodnotného souboru hřbitova s ohradní zdí.

g)   Požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace

1.	Po dohodě s obcí budou vymezeny veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, nebo pro které lze uplatnit předkupní právo. Do veřejně prospěšných staveb budou zařazovány především významné trasy a zařízení dopravní a technické infrastruktury vedené mimo zastavěné území.

h) 	Další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů (například požadavky na ochranu veřejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy)

1.	Do odůvodnění změny č.1 bude zapracováno výhradní ložisko štěrkopísku v prostoru Moravičanského jezera.

2.	Do změny č.1 územního plánu budou zapracována protipovodňová opatření dle dokumentace k územnímu řízení, stavebnímu povolení.

i)   Požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území

1.	Při zapracování požadovaných lokalit změn č. 1 do územního plánu bude přihlédnuto k následujícím problémům nebo střetům v území:

lok. 1/1 –	zahradnictví – leží částečně v hájeném koridoru průplavu D-O-L.Zastavitelné plochy budou vymezeny pouze mimo tento koridor i mimo nadzemní vedení VN.

lok. 1/2 a 1/3 – pláže a naučná stezka. Záměr bude posouzen z hlediska závěrů územní studie pro specifickou oblast ST, která zde byla podmínkou pro změny v území dle ZÚR.

lok. 1/4a, b, c – upřesnění trasy regionálně významného vodovodu i vymezení územní rezervy pro vodovodní přivaděč bude provedeno v rámci hájených koridorů dle ZÚR tak, aby bylo možno realizovat soubor změn č.1 ÚPN.

lok. 1/6, 1/9 – lokality pro stavbu RD a rozšíření sportoviště uvnitř záplavového území; Tyto změny v území budou podmíněny realizací protipovodňových opatření - hrází.

lok. 1/8 –	stavba rybníka je ve střetu s hájeným koridorem územní rezervy pro vodovodní přivaděč a s nadzemním vedením VN. Bude řešeno upřesněním trasy přivaděče v rámci hájeného koridoru, zmenšením vodní plochy.

lok. 1/11 – rozšíření plochy pro výrobu v Doubravici. Bude třeba zvážit míru ohrožení architektonicko urbanistické hodnoty, kterou představuje blízký areál hřbitova. Řešit dostatečným odstupem a prostorovým omezením ve využití lokality.

j)   Požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby

1.	Lokality změny č.1 navržené k zastavění budou vyznačeny jako zastavitelné plochy. Bude  zpracována tabulka s jejich výčtem, výměrou a charakteristikou.

2.	Část zemědělského areálu v Doubravici vedle lok. 1/11 bude vyznačena jako plocha přestavby na výrobní zónu.

3.	Při vymezování zastavitelných ploch bude dbáno na zachování prostupu zastavěným územím do volné krajiny.

k)  Požadavky na vymezení ploch a koridorů ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití územní studií

1.	Podmínkou pro využití lok.1/4a bude prověření změny v ploše územní studií. Studie navrhne především napojení lokality na dopravní systém obce a napojení na technickou infrastrukturu, intenzitu využití lokality.

l)  	Požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem

Takovéto plochy a koridory se v rámci změny č.1 nevymezují.

m)	Požadavky na vyhodnocení vlivů změny č.1 územního plánu na udržitelný   rozvoj území

1.	Vyhodnocení vlivu změny č.1 na udržitelný rozvoj území dle § 47 odst. 3. stavebního zákona a přílohy č.5 k vyhlášce č.500/2006 Sb. nebylo ze strany DOSS v rámci projednání zadání změny č.1 požadováno.

2.	Součástí odůvodnění návrhu změny č.1 bude posouzení dopadů změny č.1 na vyváženost vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel území.

n)	Požadavek na zpracování konceptu, včetně požadavků na zpracování variant

Zpracování konceptu změny č.1 ani variant není ze strany DOSS ani obce požadováno.

o)	Požadavky na uspořádání obsahu návrhu změny č.1 územního plánu a na uspořádání obsahu odůvodnění změny č.1 včetně počtu vyhotovení

1.	Změna č.1 územního plánu bude zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a bude obsahovat náležitosti dle jeho prováděcích vyhlášek č. 500/2006 Sb., 501/2006 Sb. Zároveň bude zachována struktura platného ÚPN – názvy a členění výkresů, názvy a členění kapitol textových částí, závazné části.

2.	Elaborát změny č.1 územního plánu bude zpracován digitálně dle přílohy č.7 k vyhl.č.500/2006 Sb. a bude členěn takto:

I. Změna č.1 územního plánu

I.1. – Textová část bude obsahovat změny v závazné části územního plánu – obecně závazné 	 vyhlášce.

I.2. – Grafická část bude zpracována formou průsvitek – příložek na výkresy platného ÚPN

B2. Hlavní výkres – komplexní urbanistický návrh 1:5 000

B3. Hlavní výkres – funkční zonace, současně zastavěné a zastavitelné území 1:5 000

B5a. Technické vybavení – vodní hospodářství 1:5 000

Další výkresy budou přiloženy jen pokud budou dotčeny změnou č.1:

B4. Návrh dopravního řešení 1:5 000

B5b. Technické vybavení – energetika 1:5 000

B6. Veřejně prospěšné stavby 1:5 000

Výkres B7.Komplexní urbanistický návrh, zastavěné území v měřítku 1:2 000 nebude měněn, z územního plánu bude vyřazen - jeho obsah je totožný s výkr. B2

II. Odůvodnění změny č.1 územního plánu

II.1. – Textová část bude formálně navazovat na členění textové části platného ÚPN.

II.2. – Grafická část bude zpracována formou průsvitek – příložek na výkres B8. Vyhodnocení záborů půdy 1:5 000

Výkres B1.	Širší vztahy – bude zpracován nově, podkladem bude platná nadřazená ÚPD – Koordinační výkres Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje 1:50 000

3.	Návrh změny č.1 určený k projednání bude vyhotoven ve dvou tištěných provedeních. Kompletní čistopisné elaboráty změny č.1 územního plánu obce Moravičany budou zhotoveny ve čtyřech tištěných provedeních a budou předány také v digitální podobě.

Příloha č. 1:

| označení lokality | dotčené pozemky parcela č. výměra lokality | dnešní využití, druh pozemku, požadovaná změna funkčního využití dle závazné části ÚPN |
| --- | --- | --- |
| 1/1 | k.ú. Moravičany 1556, 1567 ca 4,8 ha | orná půda zavlažovaná. Z ploch P = orná půda obdělávaná ve velkém do VZ = zahradnictví. (požadavek na zřízení zahradnictví včetně možnosti oplocení) |
| 1/2 | k.ú. Moravičany 1705, 1699, 1707, 1708, 1659, 1658, 1657 cca 0,9 ha | část orná půda zavlažovaná, část trvalé travní porosty. Z ploch P = orná půda obdělávaná ve velkém do R = rekreace a sport. (požadavek na vymezení travnatých pláží) |
| 1/3 | k.ú. Moravičany různé parcely zahrada – parc.č. 1726 | většina = ostatní plochy, v délce cca 35 m prochází zahradou. Uvnitř plochy Z = přírodní. (požadavek na zřízení naučné stezky v délce min. 700 m, vedené po hrázi jezera a její zařazení do VPS) |
| 1/4a | k.ú. Moravičany 1467,724/3,723/2, 723/1, 1468,1469, 1470, 1471, 897, 250, 1884, 1475, 222, 1474, 1473, 1472 cca 3,1 ha | většinou orná půda, menší část trvalé travní porosty, zahrady – bez odvodnění. Z ploch PZ = zem. půda obdělávaná v drobném a samostatné zahrady a malé části B2 = bydlení smíšené – do B1 = bydlení. (požadavek na zastavění RD, jako náhrada za plochy vymezené v ÚPN, které nejsou dostupné) |
| 1/4b | k.ú. Moravičany 1424 – část cca 0,9 ha | orná půda bez odvodnění. Z plochy P = orná půda obdělávaná ve velkém do B1 = bydlení. (požadavek na zastavění RD podél vznikající místní komunikace) |
| 1/4c | k.ú. Moravičany 1397 cca 0,2 ha | orná půda bez odvodnění. Z plochy P = orná půda obdělávaná ve velkém do B1 = bydlení. (požadavek na stavbu 1 – 2 RD) |
| 1/5 | k.ú. Moravičany 1506, 1521, 1556, 1568, 1886, 1887 dl. cca 1300 m | orná půda; požadavek na stavbu samostatné cyklostezky podél silnice do Mohelnice a její zařazení do VPS. |
| 1/6 | k.ú. Moravičany 1348 cca 0,8 ha | orná půda bez odvodnění. Z plochy Z = přírodní do plochy R = rekreace a sport. (požadavek na rozšíření sportovního areálu) |
| 1/7 | k.ú. Moravičany 330 cca 0,2 ha | ostatní plocha; Z plochy OV1 = školní areál do plochy B1 = bydlení. (požadavek na změnu navrhovaného funkčního využití; místo rozšíření školního areálu – bydlení) |
| 1/8 | k.ú. Doubravice nad Moravou 428, 426/1, 426/4 cca 4,1 ha | orná půda odvodněná i zavlažovaná; Z plochy P = orná půda obdělávaná ve velkém do Z = přírodní. (požadavek na stavbu rybníka) |
| 1/9 | k.ú. Moravičany 739/17 cca 0,07 ha | orná půda. Z plochy PZ = zem. půda obdělávaná v drobném a zahrady do B2 = bydlení smíšené. (požadavek na stavbu 1 RD) |
| 1/10 | k.ú. Doubravice nad Moravou, sídlo Mitrovice 220/1, 220/2, 232, 233/2, 233/3, 325, 327 cca 0,2 ha | zahrady, část orná půda. Vymezení zastavitelných ploch uvnitř B2 = bydlení smíšené – zastavění zahrady |
| 1/11 | k.ú. Doubravice nad Moravou 337/11, 337/9, 337/12, 170/8, 337/13, 337/14, 337/15 cca 2,17 ha | Z plochy P = orná půda obdělávaná ve velkém do V = průmyslová výroba (požadavek na rozšíření výrobní zóny) |